济源市衡润公路货运信息有限公司、济源市交通客运有限公司纯电动厢式运输车采购项目

变更公告附件---产品技术参数及要求

| 颜色 |  | 白色 |
| --- | --- | --- |
| 基础参数 | 外形尺寸（mm） | 4700＜长＜4900；1700＜宽＜1800；1900＜高＜2000 |
|  | 货箱尺寸（mm） | 2700＜长＜2900；1550＜宽＜1600；1300＜高＜1350 |
|  | 轴距（mm） | ≥3050 |
|  | 货箱容积（m³） | ≥5.5 |
|  | 座位数 | 2 |
|  | 接近角/离去角 | ≥22/≥15 |
|  | 前后轮距(mm) | ≥1505/≥1525 |
|  | 悬架类型 | 前：独立悬架 |
|  |  | 后：非独立悬架 |
|  | 后桥结构 | 整体式后桥 |
|  | 满载最小离地间隙（mm） | ≥140 |
|  | 驱动形式 | 前置后驱 |
|  | 变速形式 | 直驱 |
|  | 最大爬坡度 | 20% |
|  | 制动 | 液压制动、前盘后鼓 |
|  |  | ABS+EBD |
|  | 轮胎 | 真空胎185/65R15LT |
|  | 轮毂 | 钢轮毂 |
|  | 转向 | 电动助力转向 |
|  | 影音 | MP3+蓝牙 |
|  | 辅助 | 中控锁+电动门窗+倒车雷达 |
|  | 其他 | 侧门未锁提醒+前排三点式安全带+低速报警 |
|  | 尾门开启方式 | 上掀式后开门 |
|  | 货箱材质 | 上面和侧面：铝合金；货厢地板：PVC |
| 质量参数(kg) | 车辆总质量 | ≥2600 |
|  | 核定载质量 | ≥950 |
| 动力电池 | 电量（KW·h） | ≥40 |
|  | 电芯正极材料 | 磷酸铁锂 |
|  | 能量密度 | ≥130 |
|  | 厂家 | 国轩高科 |
|  | 充电方式 | 快慢充 |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
| 电机 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
|  | 驱动电机冷却方式 | 水冷 |
|  | 驱动电机防护等级 | ≥IP67 |
|  | 高压控制器防护等级 | ≥IP67 |
|  | 额定功率/峰值功率(kW) | ≥30/≥60 |
|  | 额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | ≥75/≥180 |
| 动力性 | 最高车速(km/h) | ≥80 |
| 续驶里程 | 等速法（km） | ≥265 |
| 质保 | 整车质保 | 5年或15万公里 |
|  | 三电（电池、电机、电控）质保 | 6年或30万公里 |
|  | 电动冷暖空调（除霜） | 3年或9万公里 |

注：上述技术参数中涉及的品牌，仅作为参考，所投产品“等于、相当于或优于”该品牌相应质量要求均可。